机载系统模拟器软件——技术要求

主要用途

机载系统模拟器软件，包括航电模拟器软件，以及飞控模拟器、机电模拟器的集成，主要实现对综合处理计算机系统级应用的数据激励。

技术要求

软件名称

机载系统模拟器软件。

软件环境

软件开发环境：WINDOWS 11操作系统；

软件开发工具：Lab Windows/CVI 9、QT 5；

数据库：MySQL、SQLite、XML、CSV等。

软件功能

机载系统模拟器软件主要实现对综合处理计算机系统级应用的数据激励，并能根据典型运行场景产生动态或静态的模拟数据。

支持与系统级应用进行数据交互，完成典型的机载功能仿真；

支持本地配置模拟器参数；

支持通过以太网和VMIC远程配置模拟器参数，远程控制模拟器运行；

每个模拟器软件支持独立运行。

信号接口要求

仿真数据可适配不同的总线接口，并屏蔽不同接口设备带来的影响；

模拟器的外部接口信号具有通用适配能力，可以根据模型生成的数据配置输出，可通过配置支持表1、表2的信号接口，以及以太网、VMIC网等不同接口，以太网通讯协议见附件3；

可通过配置参数选配接口制式；

可通过参数配置接口带宽，可提供带宽占用率等工作状态信息；

模拟器可共享为通用激励器，外部接口信号可单独/共享同一条通信链路。

模型要求

模型支持二次开发，适配未来航电载荷的技术发展；

模型支持数据注入与验证；

模型支持根据验证需求创建或导入数字仿真环节所生成的模型测试脚本；

模型支持导入规定格式的测试脚本，支持导出编辑好的测试脚本；测试脚本需支持设置ICD信号值，验证ICD信号值、重置ICD信号值等操作，支持XML或Excel格式的导入及导出；

模型支持对已有的自动化测试脚本按设定的周期进行调用；

模型支持根据试验需求对不同的模型绑定不同的自动化测试脚本。

航电模拟器软件要求

雷达接口特征模拟器仿真软件

建立雷达接口特征仿真模型，模拟机载雷达前端设备，提供飞机雷达子系统接口特征仿真功能，能够对空空/空面目标的探测、跟踪和识别功能进行仿真；

提供参数显示界面，可实时显示参数，并支持对关键参数的动态显示。雷达前端仿真系统应至少包括目标相关数据、雷达图像数据、雷达状态数据。支持的雷达工作模式包括但不限于速度搜索模式、搜索测距模式、目标跟踪模式、扫描跟踪模式、空中格斗模式、地图测绘模式、画面冻结模式、波束锐化模式、信标模式、气象探测模式、防撞模式、识别模式、抗干扰模式、空海搜索模式1、空海搜索模式2；

在空空状态下，雷达模型仿真机载雷达的速度搜索模式、搜索边测距、单目标跟踪模式、边扫描边跟踪模式、空中格斗模式；

在空海状态下，雷达模型仿真机载雷达的搜索模式1、搜索模式2、海面单目标跟踪模式、海面边扫描边跟踪模式；

在空地状态下，雷达模型仿真机载雷达的真波束地图测绘模式、地图扩展模式、画面冻结模式、多普勒波束锐化模式、空地测距模式、地面动目标指示模式；

在辅助导航状态下，雷达模型仿真机载雷达的信标模式、气象探测模式、防撞模式、识别模式；

在抗干扰功能状态下，雷达模型仿真机载雷达的故障状态，模拟雷达从开机到关机的整个过程；

雷达前端仿真系统仿真数据可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现惯导/大气系统与综合处理计算机的交互。

通信导航识别接口特征模拟器仿真软件

建立通信导航识别接口特征仿真模型，模拟CNI仿真系统，提供飞机通信导航识别子系统接口特征仿真功能；

能够数据通信功能、导航与进场着陆功能、无线电高度表（ALT）功能等重要功能进行仿真；

CNI仿真系统可根据系统的功能需求、模拟器输出、建模结果可进行配置输出；

提供参数显示界面，可实时显示参数，并支持对关键参数的动态显示。CNI仿真系统应至少包括目标数量、位置、速度、方位角信息。短波通信、无线电高度表、塔康、仪表着陆系统、自动定向仪、空中交通管制、敌我识别系统；

短波通信：短波通信的激励信息包括短波通信对端数量、位置、方位朝向、速度等信息；也可以是所有通信对端的射频、中频或基带信号；或通信PDU；

无线电高度表：无线电高度表的激励信息可以是无线电地面台距离、方位；也可以是通信对端的射频、中频、基带信号；或通信PDU；

塔康：塔康的激励信息可以是飞机相对于地面塔康台的位置和航向信息；也可以是塔康地面台产生的射频、中频、基带信号；或通信PDU；

仪表着陆系统：仪表着陆系统的激励信息为扫描目标的数量、位置等信息；或者是无线信号的反射向量；

自动定向仪（ADF）：自动定向仪的激励信息可以是地面台的距离和位置信息也可以是地面台产生的射频、中频、基带信号；

空中交通管制（ATC）：ATC的激励信息是来自ATC塔台的射频、中频、基带信号或通信PDU；

敌我识别系统（IFF）：敌我识别系统的激励信息为对端的应答信号；

合成孔径雷达（SAR）：SAR的激励信息为多路图像信息或拼接后的全局图像信息；或对图像进行过目标识别的识别结果；

CNI仿真系统仿真数据可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现与综合处理计算机的交互。

电子战接口特征模拟器仿真软件

建立电子战接口特征仿真模型，模拟电子战仿真系统，提供飞机电子战子系统接口特征仿真功能；

能够对无源探测及态势感知、攻击引导、电子对抗等重要功能进行仿真；

提供参数显示界面，可实时显示参数，并支持对关键参数的动态显示。电子战仿真系统应至少包括雷达警告、导弹威胁信息、通信拦截数据、电子干扰效果评估、环境电磁情报；

雷达警告：电子战仿真系统检测敌方雷达信号，并将雷达类型、位置、工作频率等信息传输给任务计算机；

导弹威胁信息：检测导弹发射或导弹逼近，电子战仿真系统会将相关数据传输给任务计算机，包括导弹类型、发射源、轨迹、预计打击时间等；

通信拦截数据：电子战仿真系统拦截敌方的通信信号，并将解码后的内容或通信特征（如频率、加密类型）传输给任务计算机；

电子干扰效果评估：在执行电子干扰任务后，EW系统会分析干扰效果，并将结果传回任务计算机。包括敌方雷达的盲区、通信中断区域等信息；

自身电磁辐射信息：电子战仿真系统监测并报告飞机自身的电磁辐射情况，以评估被敌方探测的风险；

环境电磁情报：电子战仿真系统收集的电磁环境数据，如周围的雷达活动、通信信号强度等；

电子战仿真系统仿真数据可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现惯导/大气系统与综合处理计算机的交互。

分布式孔径接口特征模拟器仿真软件

建立分布式孔径接口特征仿真模型，提供飞机分布式孔径子系统接口特征仿真功能；

支持雷达系统验证。分布式孔径仿真系统模拟分布式孔径雷达的多目标跟踪能力，验证雷达系统空空、空地、空海场景下的探测精度。在超视距空战中，通过实时图像拼接与目标识别功能，模拟多部有源相控阵雷达的数据融合过程；

支持红外搜索跟踪系统的验证。分布式孔径仿真系统模拟分布式光电孔径的昼夜观察能力，通过JPEG2000压缩技术实现多路视频流的低带宽传输仿真，结合图像增强算法验证雾霾、云层等恶劣气象条件下的目标辨识度；

为电子战仿真系统提供模拟数据。在复杂电磁环境训练中，分布式孔径仿真系统生成虚假目标干扰信号，测试机载分布式孔径系统的抗欺骗能力。通过动态调整目标跟踪算法参数，模拟敌方电子干扰设备对多目标跟踪链路的压制效果。

红外搜索跟踪接口特征模拟器仿真软件

建立红外搜索跟踪接口特征仿真模型，模拟IRST前端仿真系统，提供飞机红外搜索跟踪子系统接口特征仿真功能；

能够对无源探测及态势感知、攻击引导、电子对抗等重要功能进行仿真；

IRST前端仿真系统可根据IRST系统的功能需求、模拟器输出、建模结果可进行配置输出；

IRST前端仿真系统仿真数据格式与典型飞机系统的真实系统接口信号格式相同；

IRST前端仿真系统功能仿真包括态势信息、目标角位置、激光精确测距、目标定位等功能；

提供画面显示界面，可实时显示目标画面，并支持对关键参数的动态显示。IRST前端仿真系统应至少包括目标检出、目标跟踪、激光测距、目标定位。图像最高帧频不低于100Hz，更新帧频可配置；

支持隐身目标探测与威胁告警模拟。模拟IRST无源探测系统对隐身目标的方位角/俯仰角捕获能力，通过多传感器数据融合生成高置信度威胁告警信号结合激光测距精度（米级）验证对巡航导弹等低可观测目标的定位能力；

模拟电子战仿真系统数据输入。通过FC、AFDX、以太网多协议适配，模拟IRST前端与综合计算机的数据交互，验证分布式孔径系统与有源相控阵雷达（AESA）的协同探测逻辑，测试多源目标数据（角位置/距离/电磁特征）在综合处理机中的融合效能。模拟敌方电子干扰下IRST系统的抗欺骗能力；

支持精确制导武器引导仿真。模拟IRST激光测距模块为激光制导炸弹提供目标指示，验证多目标交战（MEO）场景下的攻击引导逻辑，测试导弹复合制导模式下IRST与INS的协同导航精度；

IRST前端仿真系统仿真数据可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现与综合处理计算机的交互。

武器外挂接口特征模拟器仿真软件

建立武器外挂接口特征仿真模型，提供飞机武器外挂子系统接口特征仿真功能；

支持武器系统集成验证。验证武器外挂系统与飞控、火控、导航等子系统的接口兼容性，模拟武器总线协议（电气特性/数据格式），验证武器挂架与弹射装置间的机械-电气信号同步（如挂点载荷监测），测试多武器协同释放逻辑（如集束弹药时序控制）；

支持作战效能仿真推演。模拟多目标攻击模式下武器投放策略（如JDAM的GPS/INS复合制导），验证隐身模式（武器内置弹舱）与外挂模式（副油箱/导弹）的气动特性差异评估电子对抗环境下武器引信抗干扰能力（如激光近炸引信误触发率）；

支持飞行员战术训练。构建虚拟武器外挂操作环境，模拟武器挂载/卸载流程（如AIM-120导弹挂架解锁），训练复杂气象条件下武器投放程序（如夜间低空突防投掷激光制导炸弹），验证人机功效设计（如平显武器界面响应延迟≤50ms）；

支持故障诊断与系统健壮性测试。模拟武器总线通信中断（如MIL-STD-1553B总线误码率注入），测试挂架过载保护机制下武器分离，验证应急释放程序（如弹射器失效时的机械备份释放）；

支持新型武器适配验证。验证高超音速武器与挂架热防护系统的兼容性（温度场仿真），验证协同武器释放接口（如数据链时延补偿），评估激光武器与现有外挂电源系统的功率匹配。

惯性导航接口特征模拟器仿真软件

建立惯性导航接口特征仿真模型，模拟惯性导航系统，提供飞机惯性导航子系统接口特征仿真功能；

模拟运动轨迹，惯性导航激励模型能够根据设定的运动轨迹生成各种运动轨迹信息，包括直线、曲线、转弯等，这些运动轨迹可以基于实际数据或理论模型；惯性传感器模拟，惯性导航激励模型内置惯性传感器（如陀螺仪和加速度计）的模拟模型，能够模拟真实惯性传感器的输出信号，通过调整模拟传感器的参数，可以模拟不同类型和精度的惯性传感器；

系统仿真，惯性导航激励模型可以对整个惯性导航系统进行仿真，包括基准惯导、卫星接收机、惯性器件等，通过设置各部件的参数和误差模型，可以模拟不同条件下的导航性能；

数据处理与输出，惯性导航激励模型能够实时保存仿真数据，并通过硬件接口按照对应的时序提供给导航计算机，同时它也能够接收导航计算机发送的控制指令并存储导航计算机数据；

用户交互，惯性导航激励模型通常具有友好的用户界面，允许用户调整仿真参数、配置惯导系统、启动和停止仿真等，用户可以通过界面与仿真器进行交互，以实现更灵活的仿真实验；

异常情况模拟，惯性导航激励模型还应具备模拟异常情况的能力，例如传感器故障、信号干扰、地形影响等。通过模拟这些异常情况，可以测试惯性导航系统的健壮性和容错能力；

记录与重放，为了方便分析和评估，惯性导航激励模型应具备记录和重放仿真数据的功能，这允许用户在后续处理中详细研究系统的性能和行为；

提供参数显示界面，可实时显示参数，并支持对关键参数的动态显示。惯性导航/大气仿真系统应至少包括经纬度位置、空速、地速、加速度、角速度、飞行器姿态数据信息；

数据最高更新频率不低于400Hz，更新频率可配置；

仿真数据可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现惯导/大气系统与综合处理计算机的交互。

平视显示器接口特征模拟器仿真软件

建立平视显示器接口特征仿真模型，模拟平视显示仿真系统，提供飞机座舱平视显示器接口特征仿真功能；

实现人机交互图形显示界面。平视显示仿真系统应至少包括飞机系统状态、武器系统状态、状态上报、视频叠加；

支持空空模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、G值、攻角；武器与火控信息：当前武器状态、锁定状态、导弹最大/最小射程、发射许可；目标追踪与瞄准：目标方位指示符、瞄准环、预计命中点、雷达锁定框；战术信息：敌机距离、接近率、威胁告警；

支持空地模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、俯冲角/爬升角；武器与火控信息：当前武器选择、投放模式、剩余弹药计数、投放/发射许可提示；目标标记与瞄准：目标指示符、弹着点预测、激光/GPS制导提示；导航与威胁信息：航路点/目标距离、威胁警告、地形回避提示；

支持空海模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、剩余燃油、武器状态；目标锁定与火控信息：目标指示符、雷达锁定状态、导弹射程、发射许可；武器投放/发射引导：当前武器选择、投放模式、剩余弹药计数、投放/发射许可提示、掠海飞行高度提示；威胁告警与战术辅助：威胁警告、海面障碍物提示。

头盔显示器接口特征模拟器仿真软件

建立头盔显示器接口特征仿真模型，模拟头盔显示仿真系统，提供飞机座舱头盔显示器接口特征仿真功能；

实现人机交互图形显示界面。头盔显示仿真系统应至少包括飞行/攻击显示、瞄准线结算并上报、视频叠加；

支持空空模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、G值、攻角、剩余燃油；目标追踪与锁定：动态锁定框（随头部转动跟踪敌机）、敌我识别（颜色区分友军/敌军）、雷达锁定状态（如“LOCK”提示）；武器与火控信息：导弹离轴发射范围（显示导弹可攻击的离轴角度）、发射许可（SHOOT提示）、导弹射程（Rmax/Rne）；

支持空地模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、G值、攻角、剩余燃油；目标追踪与锁定：动态锁定框（随头部转动跟踪敌机）、敌我识别（颜色区分友军/敌军）、雷达锁定状态（如“LOCK”提示）武器与火控信息：导弹离轴发射范围（显示导弹可攻击的离轴角度）、发射许可（SHOOT提示）、导弹射程（Rmax/Rne）；

支持空海模式显示。基础飞行参数：空速、高度、航向、G值、攻角、剩余燃油；目标追踪与锁定：动态锁定框（随头部转动跟踪敌机）、敌我识别（颜色区分友军/敌军）、雷达锁定状态（如“LOCK”提示）武器与火控信息：导弹离轴发射范围（显示导弹可攻击的离轴角度）、发射许可（SHOOT提示）、导弹射程（Rmax/Rne）；掠海攻击模式信息：建议飞行高度。

多功能显示器接口特征模拟器仿真软件

建立多功能显示器接口特征仿真模型，模拟多功能显示仿真系统，提供飞机座舱多功能显示器接口特征仿真功能；

支持人机交互图形显示界面；

实现集成显示、多页显示、交互和操作、转发的外视频；

支持空空模式显示。目标探测与跟踪：仿真雷达对空中目标的搜索、敌我识别、锁定和跟踪；武器管理与发射：显示导弹 /机炮的剩余数量；飞行参数显示：本机状态（空速、高度、航向、G值）、航路点；

支持空地模式显示。目标探测与跟踪：仿真雷达对空中目标的搜索、敌我识别、锁定和跟踪；武器投放：显示导弹/机炮的剩余数量；飞行参数显示：本机状态（空速、高度、航向、G值）、航路点；

支持空海模式显示。目标探测与跟踪：仿真雷达对空中目标的搜索、敌我识别、锁定和跟踪；武器投放：显示导弹/机炮的剩余数量；飞行参数显示：本机状态（空速、高度、航向、G值）、航路点；

飞控模拟器软件要求

座舱模拟控制板软件

集成第三方提供的座舱模拟控制板软件；

提供飞机模拟座舱的模拟飞机控制板、模拟音频控制板、模拟操纵杆、语音/灯光告警模拟器等。

大气数据接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的大气数据接口特征仿真模型，提供飞机大气数据子系统接口特征仿真功能；

提供参数显示界面，可实时显示参数，并支持对关键参数的动态显示。惯性导航/大气仿真系统应至少包括经纬度位置、空速、地速、加速度、角速度、飞行器姿态数据信息。数据最高更新频率不低于400Hz，更新频率可配置；

可配置为FC总线、AFDX总线、高速以太网等网络设备接入综合处理计算机，实现惯导/大气系统与综合处理计算机的交互。

姿态传感器接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的姿态传感器接口特征仿真模型；

提供飞机姿态传感器接口特征仿真功能，包括角速率陀螺、加速度计等；

执行机构接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的执行机构接口特征仿真模型；

提供飞机执行机构接口特征仿真功能，包括升降舵、方向舵、副翼/襟缝翼等。

机电模拟器软件要求

燃油接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的燃油接口特征仿真模型；

提供飞机燃油子系统接口特征仿真功能；

环控接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的环控接口特征仿真模型；

提供飞机环控子系统接口特征仿真功能；

供电接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的供电接口特征仿真模型；

提供飞机供电子系统接口特征仿真功能；

液压接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的液压接口特征仿真模型；

提供飞机液压子系统接口特征仿真功能；

起落架接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的起落架接口特征仿真模型，提供飞机起落架子系统接口特征仿真功能；

发动机接口特征模拟器仿真软件

集成第三方提供的发动机接口特征仿真模型；

提供飞机发动机系统接口特征仿真功能；

进度要求

供方在2025年9月10日完成软件开发、调试、软硬件联调、使用培训等。

| 序号 | 任务名称 | 任务描述 | 完成时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发 | 完成模拟器软件开发。 | 2025.07.30 | 西安 |
| 2 | 软硬件联调 | 完成模拟器软件与验证环境的联调测试，完成4型产品的联调测试，完成验收测试。 | 2025.08.30 | 西安 |
| 3 | 软硬件联调 | 完成3型产品的联调测试。 | 待定 | 西安 |
| 3 | 使用培训 | 提供培训教材和软件操作、软件运维培训。 | 2025.09.10 | 西安 |

交付物

（1）机载系统模拟器软件1套，包括软件安装光盘、授权文件或授权介质；

（2）机载系统模拟器软件源代码1套，包括软件发布安装包、源代码，要求关键源代码具有注释。

（3）技术资料1套，包括软件用户手册、调试报告、软件培训PPT等。

验收要求

按《机载系统模拟器软件验收大纲》要求进行验收。

服务要求

自正式验收合格之日起，乙方提供1年的免费质保、5年的免费软件升级。

项目执行过程中，乙方配合甲方完成和最终用户部分软件功能需求的对接，完成所负责软件的开发及集成调试、项目所有软件功能在最终用户的现场调试，并配合甲方开展出所前的软硬件联调、最终用户现场的使用培训及验收测试。

乙方应提供不限于排故、软件升级等在最终用户现场的支持服务活动。对于使用疑问、简单技术故障等可以通过电话或邮件进行支持，乙方应提供工作日（周一至周五，8:00至17:00）的远程支持服务，对于需要到最终用户现象的技术服务，乙方在收到甲方通知后指派工程师24小时内到场。

附件1：

表 1 综合验证评估设备与综合验证系统相关的外部接口

| 序号 | 接口 | 型号/特性 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异步RS422/RS485 /RS232接口 | 1)速率可配置，波特率2400~4Mbps；波特率、开始位、停止位、数据位、校验位可设置； 2)全双工/半双工可配置，其中RS422符合GB11014标准。 | 各16路 |
| 2 | 同步RS422接口 | 1)同步速率可支持到16Mbps； 2)同步速率、字长可软件配置； 3)接口电平特性符合RS422标准； | 10路 |
| 3 | ARINC429接口 | 1)满足HB6096标准； 2)12.5kbps/100kbps可软件配置； | 12路 |
| 4 | 1394接口 | 1)支持Root以及RN能力； 2)兼容S100 /S200/S400工作模式； 3)支持异步流传输能力； 4)具备AS5343协议处理升级能力； 5)具备CC/RN节点的发送、接收功能； 6)支持故障注入功能； 7)BM监控功能：监控总线数据、总线拓扑显示、数据解析； 8)支持功能：CC、RN、BM三种模式； | 9路 |
| 5 | GJB289A接口 | 1)满足GJB289A总线标准； 2)传输速率兼容1Mbps/2Mbps/4Mbps； 3)支持RTC功能测试； 4)软件可设置BC/RT/MT工作模式。 | 6路 |
| 6 | AFDX网络接口 | 1)支持10路100Mbps速率，同时兼容10Mbps速率； 2)支持配置文件导入，进行文件的发送； 3)支持发送模式选择、发送端口设置； 4)发送功能能够灵活配置数据格式、支持单播、组播、广播； 5)支持故障注入功能如CRC、非对齐等。 | 10路 |
| 7 | FC接口 | 1)通讯速率支持1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps可配置； 2)遵守FC-AE-ASM协议； 3)支持点到点和交换拓扑结构，全双工通信，通信误码率不大于10-12； 4)支持故障注入测试； 5)可配置工作参数。 | 16路 |
| 8 | ARINC818输入和输出接口 | 1)具备链路数据捕获能力（支持一路输入和一路输出的在线监控）； 2)支持基于USB3.0或其他接口的数据捕获分析能力； 3)具备不小于2GB的缓存； 4)支持1路ARINC818输入视频的在线监控和同步输出； 5)支持不低于4个组合条件的捕获触发条件设置能力； 6)如采用可编程逻辑实现方案的板卡的应提供原理图； 7)单卡支持不少于双路输出或者输入； 8)支持2560x1024@30HZ等非标、自定义视频的编解码，分辨率和帧率可调； 9)速率支持1GHz /2GHz /3GHz /4GHz。 | 4路 |
| 9 | 时码/秒脉冲测量 | 1)支持2路B(DC)码测量，测量精度不低于50ns； 2)支持2路IEEE 1588输出，测量精度不低于50ns，支持SYNCE； | 2路 |
| 10 | 授时/守时单元 | 1)支持2路IRIG-B(DC)； 2)支持GPS、北斗接收机、IRIG-B、ntp信号源同时输入，可按优先级自动选择信号源，同时支持手动切换信号源； 3)支持1 路PPS和TOD信号输出； 4)守时测量时长>48h, 守时测量精度不低于1ms。 | 1路 |
| 11 | 离散量输出 | 1)28V/开或地/开可配置； 2)电平可设置； 3)5路电流最大支持200mA； 4)支持程控。 | 96路 |
| 12 | 离散量输入 | 1)28V/开或地/开可配置； 2)电平方式可设置； 3)支持程控。 | 96路 |
| 13 | A/D（模拟量输出） | 1)A/D采集：满足14位或16位精度数据采集； 2)采样速率不低于500K/S； 3)精度不低于0.01V； 4)采集量程：±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V。 | 32路 |
| 14 | D/A（模拟量输入） | 1)可配置输出±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V等电压范围； 2)电流：0~20mA； 3)输出驱动：±5mA； | 32路 |
| 15 | CAN接口 | 1)满足1Mbps和125Kbps； 2)满足CAN2.0B规范，兼容CAN2.0A。 | 12路 |
| 16 | CAN-FD接口 | 1)有效数据字长支持64B； 2)速率最高支持6Mbps； 3)满足CAN-FD规范。 | 6路 |
| 17 | SDI输入/SDI输出接口 | 1)分辨率及帧率可调； 2)支持25/30/50/60四种帧率选择，视频支持SDI-3G，同时兼容SDI-HD的输入； 3)分辨率不低于1920x1080@60HZ； 4)支持自定义SDI输入视频。 | 6路 |
| 18 | XGA输入接口 | 1)支持的分辨率不低于1024x768@60HZ 2)支持XGA输入视频的显示 | 6路 |
| 19 | XGA输出接口 | 1)支持的分辨率不低于1024x768@60HZ 2)支持XGA输入视频的显示 3)支持自定义视频 | 6路 |
| 20 | LVDS输入和输出接口 | 1)输出分辨率可配置，不低于1024x768@60HZ 2)支持LVDS输入视频的显示 | 4路 |
| 21 | FPDLINK 输入和输出接口 | 1)输出分辨率可配置，不低于1024x768@60HZ 2)支持FPDLINK II或FPDLINK III输入视频的显示 | 8路 |
| 22 | PAL模拟输入/输出视频 | 1)支持的分辨率为720x576； 2)支持PAL输入视频，可同时将PAL视频输出为VGA或HDMI信号； 3)支持自定义视频文件的输入。 | 4路 |
| 23 | 音频输入/输出接口 | 1)支持模拟音频的输入和输出，输入音频能播放 2)电压范围（3Vrms ～9Vrms （1000Hz ）） 3)频率范围(300Hz ～3400Hz) 4)音频响应不大于 4dB 5)失真不大于 5% （1000Hz ） 6)信噪比不小于 50dB （1000Hz ） 7)源负载能力10K Ω（ 1000Hz ） | 4路 |
| 24 | CameraLink图像输出接口 | 1)工业控制摄像机接口，具备控制接口； 2)支持定制图像输出，分辨率不小于40K*8K（可通过多路拼接方式实现）。 3)CameraLink输出模式可灵活配置； 4)支持自定义图像格式的输出，输出图像可同时通过VGA或HDMI信号监控； | 4路 |

附件2：

表 2综合处理平台验证评估2代设备与综合验证环境相关的外部接口

| 序号 | 接口 | 型号/特性 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 异步RS422/ RS485/RS232接口 | 1) 速率可配置，其中RS232波特率：2400 ~115.2Kbps，RS422/ 485：波特率2400~4Mbps；波特率、开始位、停止位、数据位、校验位可设置； 2) 全双工/半双工可配置，其中RS422符合GB11014标准。 | 各2路 |
| 2. | 同步RS422接口 | 1) 同步速率可支持到16Mbps； 2) 同步速率、字长可软件配置； 3) 接口电平特性符合RS422标准； | 2路 |
| 3. | ARINC429接口 | 1) 满足HB6096标准； 2) 12.5kbps/100kbps可软件配置； | 2路 |
| 4. | 1394接口 | 1) 支持Root以及RN能力； 2) 兼容S100/S200/S400工作模式； 3) 支持异步流传输能力； 4) 具备AS5343协议处理升级能力； 5) 具备CC/RN节点的发送、接收功能； 6) 支持故障注入功能； 7) BM监控功能：监控总线数据、总线拓扑显示、数据解析； 8) 支持功能：CC、RN、BM三种模式； | 2路 |
| 5. | GJB289A接口 | 1) 满足GJB289A总线标准； 2) 传输速率兼容1Mbps/2Mbps/4Mbps； 3) 支持RTC功能测试； 4) 软件可设置BC/RT/MT工作模式； | 2路 |
| 6. | AFDX网络接口 | 1) 支持2路100Mbps速率，同时兼容10Mbps速率； 2) 支持配置文件导入，进行文件的发送； 3) 支持发送模式选择、发送端口设置； 4) 发送功能能够灵活配置数据格式、支持单播、组播、广播； 5) 支持故障注入功能如CRC、非对齐等。 | 2路 |
| 7. | FC接口 | 1) 通讯速率支持1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps可配置； 2) 遵守FC-AE-ASM协议； 3) 支持点到点和交换拓扑结构，全双工通信，通信误码率不大于10-12； 4) 支持故障注入测试； 5) 可配置成独立双端口模式或双端口冗余模式； 6) 提供多种实时数据统计信息，包括帧数、速率等； 7) 支持编解扰码功能（8Gbps速率下）。 | 2路 |
| 8. | TTE接口 | 1) 支持基于SAE AS6802标准的定制版时间同步功能； 2) 支持基于标准TTE协议的时间触发（TT）流量、事件（ET）触发流量的数据收发功能； 3) 支持采样和队列服务； 4) 支持UDP消息、裸消息、组播消息、系统广播消息的数据收发功能； 5) 支持线速发送和接收TT最大、最小帧； 6) 支持（不低于99%）发送和接收BE最大、最小帧； 7) 支持数据发送和接收时的统计功能； 8) 支持3种业务流的优先级发送调度。 | 2路 |
| 9. | TSN网络接口 | 1) 支持802.1AS时间同步功能，支持作为授时端（主时钟服务器）、备份授时端（备份时钟服务器），被授时端（时钟客户端）三种角色； 2) 支持TAS调度机制； 3) 支持QAV调度机制； 4) 支持Qci定义的过滤功能； 5) 支持以太网BE业务的传输； 6) 支持消息的分片与重组功能； 7) 支持IEEE1722音视频传输协议； 8) 支持端口优先级队列不少于8个； 9) 支持周期调度时间片最小50us； 10)支持接口速率1/10Gbps，提供附带配套的光电转换模块； | 8路 |
| 10. | WIFI网络 | 1) 支持AP，STA及AP/STP混合模式； 2) 传输速率不低于300Mbps。 | 2路 |
| 11. | AFDX 1000Mbps，光接口 | 1) 支持1Gbps速率； 2) 支持基于配置文件的数据收发控制，包含虚链路调度、完整性检查、余度管理等； 3) 支持AFDX网络数据帧封装和解析； 4) 支持发送AFDX网络数据帧（含MAC、IP、UDP等字段）的故障注入功能； 5) 支持采样模式和队列模式两种通信端口，以及SAP端口； 6) 支持发送和接收虚链路数目分别不少于64和128； 7) 支持发送和接收端口数目分别不少于512和1024。 | 2路 |
| 12. | 25G网络接口 | 1) 支持25Gbps以太网传输，可扩展至100G速率传输； 2) 支持ARP测试； 3) 支持IGMP和IGMP snooping组播协议测试； 4) 支持IEEE 802.1Q VLAN功能测试； 5) 支持基于ACL 、MAC地址、IP、TCP/UDP端口的镜像监控测试，支持对镜像报文的捕获； 6) 支持基于流的发送/接口的帧数统计，发送/接收速率统计、实时丢包统计、实时丢包率统计、时延统计、抖动统计； 7) 支持基于端口的发送/接收帧数统计、发送/接收速率统计、IPv4首部校验和错误统计、FCS错误统计、TCP/UDP Checksum错误、Pause帧统计； 8) 支持构造支持TCP/IP，UDP协议的报文流量； 9) 支持点到点拓扑和交换拓扑； 10) 物理层采用25GBASE-SR； 11) UDP协议符合RFC768； 12) 支持RFC2544、RFC2889、RFC3918测试； | 18路 |
| 13. | 10G网络接口 | 1) 支持10/25Gbps以太网传输，可扩展100G速率传输 2) 支持ARP测试； 3) 支持IGMP和IGMP snooping组播协议测试； 4) 支持IEEE 802.1Q VLAN功能测试； 5) 支持基于ACL 、MAC地址、IP、TCP/UDP端口的镜像监控测试，支持对镜像报文的捕获； 6) 支持基于流的发送/接口的帧数统计，发送/接收速率统计、实时丢包统计、实时丢包率统计、时延统计、抖动统计； 7) 支持基于端口的发送/接收帧数统计、发送/接收速率统计、IPv4首部校验和错误统计、FCS错误统计、TCP/UDP Checksum错误、Pause帧统计； 8) 支持构造支持TCP/IP，UDP协议的报文流量； 9) 支持点到点拓扑和交换拓扑；物理层采用25GBASE-SR； 10) UDP协议符合RFC768； 11) 支持RFC2544、RFC2889、RFC3918测试； | 10路 |

附件3：

表 3命令包格式

| 分类 | 信息类型 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 命令包标识 | Int |
|  | 试验项目标识 | Int |
|  | 数据源标识（IP地址） | Char[64] |
|  | 目标标识（IP地址） | Char[64] |
|  | 日期(年/月/日表示为 ****/**/**) | Char[64] |
|  | 时刻(时：分：秒表示为 **：**：**) | Char[64] |
|  | 待扩展信息 | Char[256] |
| 包体 | 配置信息 | Char[N][64] |

表 4指令和配置

| 数据源标识 | 目标标识 | 指令和配置 |
| --- | --- | --- |
| 发送端IP地址 | 接收端IP地址 | 启动仿真/采集 |
|  |  | 停止仿真/采集 |
|  |  | 开始记录 |
|  |  | 停止记录 |

表 5 数据包格式

| 分类 | 信息类型 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 数据包标识 | Int |
|  | 试验项目标识 | Int |
|  | 数据源标识（IP地址） | Char[64] |
|  | 目标标识（IP地址） | Char[64] |
|  | 数据个数N | Int |
|  | 日期(年/月/日表示为 ****/**/**) | Char[64] |
|  | 时刻(时：分：秒表示为 **：**：**) | Char[64] |
|  | 待扩展信息 | Char[256] |
| 包体 | 数据信息 | Float[N][64] |
|  | 时标，精确到毫秒 | Char[64] |

表 6心跳包格式

| 名称 | 字节数 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳包标识 | 4 | 固定值：0xEF91AA55 |  |
| 指令类型 | 2 | 0x03-状态指令 |  |
| 指令码 | 2 | 0xFB |  |
| 指令参数1 | 2 | 验证系统状态 0x00-未执行测试 0x01-正在进行测试 | 验证系统端软件运行后广播自身信息，状态为0x00；若在进行测试过程中网络掉线(主控断开)，再次广播时该状态设置为0x01 |
| 指令参数2 | 2 | 0x00 | 硬件设备加电次数 |
| 指令参数3 | 4 | 0x00 | 硬件设备加电时间 |
| 指令参数n | 2 | 0x00 | 硬件设备加电次数，n为硬件设备数量 |
| 指令参数n+1 | 4 | 0x00 | 硬件设备加电时间，n为硬件设备数量 |