系统内仿真软件——技术要求

主要用途

系统内仿真软件通过对硬件IO资源驱动调用、寄存器级读写操作等实现对综合处理计算机的IO资源控制，仿真综合处理计算机的系统应用功能。

技术要求

软件名称

系统内仿真软件。

软件环境

软件开发环境：WINDOWS 11操作系统；

软件部署环境：软件基于C语言开发，支持天脉III集成开发环境、CCS、Vivado等不同平台对嵌入式系统的部署。

软件功能

雷达信号处理仿真应用软件

雷达信号处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT2000多核CPU模块中；

仿真雷达信号处理应用功能，包括目标探测跟踪、火控解算等；

雷达信号处理仿真应用软件可接收图像处理仿真应用软件的威胁目标参数感应数据：目标类型、目标距离、目标方位、目标频率、目标30ms后距离、目标30后方位、目标速度、目标当前运动方向；

雷达信号处理仿真应用软件向多功能显示仿真系统发送威胁目标参数：有效目标数量、威胁目标参数；

雷达信号处理仿真应用软件可接收雷达前端仿真系统的雷达目标列表：目标个数、目标成员；

雷达信号处理仿真应用软件向多功能显示仿真系统发送雷达目标参数：目标个数、目标列表、图像数据；

雷达信号处理仿真应用软件可接收火力控制计算功能模块的随机攻击目标参数请求：攻击目标标识；

雷达信号处理仿真应用软件向火力控制计算组件发送攻击目标参数：目标方位、目标距离。

通信导航识别信号处理仿真应用软件

通信导航识别信号处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT2000多核CPU模块中；

仿真通信导航识别信号处理应用功能，包括无线电通信、无线电导航等；

通信导航识别信号处理仿真应用软件可接收通信导航识别仿真系统的目标数量、位置、速度、方位角信息。短波通信、无线电高度表、塔康、仪表着陆系统、自动定向仪、空中交通管制、敌我识别数据。

通信导航识别信号处理仿真应用软件可接收惯导/大气仿真系统的经纬度位置、空速、地速、加速度、角速度、飞行器姿态数据信息。

通信导航识别信号处理仿真应用软件向多功能显示仿真系统发送导航数据和无线电通信数据。

电子战信号处理仿真应用软件

电子战信号处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT2000多核CPU模块中；

仿真电子战信号处理应用功能，包括威胁探测识别、雷达告警等；

电子战信号处理仿真应用软件接收电子战仿真系统的敌方雷达信号、通信拦截、电子干扰信号；

电子战信号处理仿真应用软件向多功能显示仿真系统发送告警、识别数据。

分布式孔径图像处理仿真应用软件

分布式孔径图像处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT-6678多核DSP模块中；

仿真分布式孔径图像处理应用功能，包括导弹逼近告警、态势感知等；

分布式孔径图像处理仿真应用软件接收数据：控制命令、仿真模型状态反馈、子模块状态信号、系统模式信号、原始图像数据、保护带滤波结果、多传感器原始数据、送显视场参数、数据链输入、仿真告警传感器数据、目标特征库、接口数据、任务模式信号、叠加指令、图像渲染指令；

分布式孔径图像处理仿真应用软件发送数据：模式切换指令、状态上报数据、子模块健康报告、故障告警信号、标志位、坐标信息、拼接后图像、虚警抑制结果、裁剪后图像、导弹逼近告警、激光告警信息、状态同步信号、控制指令、叠加图像、显示参数反馈。

红外搜索跟踪图像处理仿真应用软件

红外搜索跟踪图像处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT-6678多核DSP模块中；

仿真红外搜索跟踪图像处理应用功能，包括多目标探测跟踪、近距格斗目标截获等；

红外搜索跟踪图像处理仿真应用软件接收数据：探测距离、角分辨率、测距精度、多目标能力、刷新频率、角度测量范围、数据融合延迟、网络协议兼容性、数据格式、导航系统同步、武器协同接口；

红外搜索跟踪图像处理仿真应用软件发送数据：图形中心经度、图形中心纬度、图形宽度、图形长度、图形数据、目标个数、目标最大个数、目标信息、跟踪指令、方位脱靶量、俯仰脱靶量、目标方位、视场中心方位。

综合显控数据处理仿真应用软件

综合显控数据处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT2000多核CPU模块中；

仿真综合显控数据处理应用功能，包括平显控制、头显控制、多功能显控、飞行导航、综合告警等；

平显控制接收数据：惯导、无线电数据、大气等设备状态及载机信息数据；雷达、分布式孔径、红外搜索设备等设备产生的目标数据及设备状态信息；武器状态信息。

平显控制发送数据：画面号；动态符号的位置；符号的显示有效性、闪烁有效性；数值符号的数值；字符串符号的接口数值。

武器外挂数据处理仿真应用软件

武器外挂数据处理仿真应用软件部署在综合处理计算机的FT2000多核CPU模块中；

仿真武器外挂数据处理功能，包括武器管理控制、外挂物管理控制等；

武器外挂数据处理仿真应用软件接收数据：武器类型与数量、外挂物配置参数、目标探测数据、火控解算输入、武器装订指令、交战规则（ROE）、系统模式指令、导航与飞行数据、武器外挂系统反馈；

武器外挂数据处理仿真应用软件发送数据：拦截决策、拦截参数、弹药管理状态、外挂物健康状态、武器发射指令、火控参数传递、威胁告警、系统异常告警、武器-航电系统同步数据、人机交互反馈。

机电综合管理仿真应用软件

机电综合管理仿真应用软件仿真机电系统综合管理应用功能；

机电综合管理仿真应用软件发送数据：航电系统的控制指令；

机电综合管理仿真应用软件接收数据：航电系统的控制指令、各个分系统的状态数据、红外搜索目标信息。

主飞行控制仿真应用软件

主飞行控制仿真应用软件仿真飞控系统电传飞行控制应用功能；

主飞行控制仿真应用软件发送数据：舵机信号、模式信号、余度管理、自检结果、故障告警信号、显控交互信号；

主飞行控制仿真应用软件接收数据：操纵信号、模式切换指令、任务控制指令、传感器输入、环境参数、故障状态、显控交互数据。

系统管理仿真应用软件

系统管理仿真应用软件仿真系统管理功能，包括系统任务管理、系统资源管理、系统健康管理、系统重构管理等；

系统任务管理包括任务的创建、任务信息获取、任务删除、任务控制与扩展。

系统资源管理包括处理机管理、存储管理以及资源监控等功能。

系统健康管理监控应用软件、操作系统和硬件的故障，并进行上报处理。

系统重构管理包括应用的启停、副本的扩展、伸缩、滚动升级、资源重构、功能重构等功能。

系统管理仿真应用软件随系统启动一致处于运行状态，同时接收验证评估软件的外部查询请求，将系统的资源和健康信息反馈给验证评估软件。

其他要求

每个内仿真软件支持独立部署运行；

要求仿真应用软件交付软件源码及二进制映像文件，要求仿真应用软件在不同架构的硬件平台（如ARM、MIPS等）及不同操作系统（如天脉、LINUX等）之间可进行移植。

进度要求

供方在2025年9月10日完成软件开发、调试、软硬件联调、使用培训等。

| 序号 | 任务名称 | 任务描述 | 完成时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发 | 完成软件开发。 | 2025.07.30 | 西安 |
| 2 | 软硬件联调 | 完成4型产品的软件驻留测试，完成与验证环境的联调测试，完成验收测试。 | 2025.08.30 | 西安 |
| 3 | 软硬件联调 | 完成3型产品的联调测试。 | 待定 | 西安 |
| 3 | 使用培训 | 提供培训教材和软件操作、软件运维培训。 | 2025.09.10 | 西安 |

交付物

（1）系统内仿真软件1套，包括软件安装光盘、授权文件或授权介质；

（2）系统内仿真软件源代码1套，包括软件发布安装包、源代码，要求关键源代码具有注释。

（3）技术资料1套，包括软件用户手册、调试报告、软件培训PPT等。

验收要求

按《系统内仿真软件验收大纲》要求进行验收。

服务要求

自正式验收合格之日起，乙方提供1年的免费质保、5年的免费软件升级。

项目执行过程中，乙方配合甲方完成和最终用户部分软件功能需求的对接，完成所负责软件的开发及集成调试、项目所有软件功能在最终用户的现场调试，并配合甲方开展出所前的软硬件联调、最终用户现场的使用培训及验收测试。

乙方应提供不限于排故、软件升级等在最终用户现场的支持服务活动。对于使用疑问、简单技术故障等可以通过电话或邮件进行支持，乙方应提供工作日（周一至周五，8:00至17:00）的远程支持服务，对于需要到最终用户现象的技术服务，乙方在收到甲方通知后指派工程师24小时内到场。